# MCH — КАТАЛОГ

## Трапы для пола, уличные трапы и кровельные воронки

Чешский производитель — перевод каталога на русский язык

Источник: MCH street, floor, roof drains 6-2022.pdf (оригинал на английском языке). Артикулы и коды моделей оставлены без перевода.

# Слово владельца компании

В 1990 году, когда мой отец Мирослав Худей учредил фирму, он вряд ли мог предположить, чего она сможет достичь через 30 лет, и что она станет одним из ведущих производителей сливов для канализации и пола.

Мне, как его преемнику, пришлось всё начинать с азов — изучить работу фирмы в целом, производство и инструментальный цех. За это время, поддерживаемый энтузиазмом отца, его усердием и терпеливостью, я стремился накопить как можно больше опыта для дальнейшего развития фирмы.

После его смерти в 2015 году я взял на себя управление фирмой и вместе с коллективом продолжаю начатое отцом дело.

В настоящее время компания Miroslav Chuděj s.r.o. продаёт свою продукцию не только в Чехии и Словакии, но и по всему миру.

Моя личная миссия — продолжать выпускать качественную и надёжную продукцию. Благодарю всех наших клиентов за сотрудничество.

Мирослав Худей, владелец компании

# Содержание каталога

| Раздел | Страницы оригинала |
| --- | --- |
| Трапы для пола (Floor Drains) | 5–44 |
| Дождеприёмники / приёмники ливневых вод (Rainwater Collectors) | 45–51 |
| Уличные трапы (Street Drains) | 52–63 |
| Кровельные воронки (Roof Drains) | 64–66 |
| Желоба из нержавеющей стали — COVE (Stainless Steel Drainage Channel) | 67–70 |
| Комплектующие (Spare Parts) | 71–78 |

# Условные обозначения (легенда каталога)

| Код | Значение |
| --- | --- |
| Li | чугун |
| N | нержавеющая сталь |
| P | пластик |
| S | сухая заслонка (сухой затвор) |
| L | воротник |
| V | гидрозатвор (водяной уровень) |
| X | Neptune (поплавковый механизм) |
| L (решётка) | решётка Labyrinth |
| F | решётка Face |
| G | решётка Gate |
| C | подставка под плитку |
| S (крепление) | крепление из нержавеющей стали |
| ST | стандарт |
| A | слив с воротником |
| B | слив с воротником и фланцем |
| b | белый цвет |
| z | фиксирующие винты (замок) |
| s | серый цвет |
| K3 | EN 1253, нагрузка 300 кг |
| L15 | EN 1253, нагрузка 1500 кг |
| B125 | EN 124, нагрузка 12500 кг |

# Трапы для пола — NEPTUNE

Трапы для пола изготовлены из качественных материалов, устойчивых к коррозии и перепадам температуры воды. Продукция производится в соответствии с европейскими стандартами, легко монтируется и обслуживается. Предназначена для внутренних систем трубопроводов, отводящих сточные воды через канализационное подключение в общественную канализацию, локальные очистные сооружения или септик.

## Ключевые характеристики

- устойчивость к температуре до 90 °C

- нагрузочная способность L15 — 1500 кг

- соответствие EN 1253

- малая монтажная высота от 50 мм

- нагрузочная способность K3 — 300 кг

- корпус из полипропилена (PP) и нержавеющей стали DIN 1.4301

## Конструктивные элементы (по схеме производителя)

- решётка из нержавеющей стали 1,5 мм (DIN 1.4301)

- сетка-сифон для сбора мусора

- уплотнительное кольцо

- противозапаховый поплавок NEPTUNE

- противозапаховый гидрозатвор

- фланец из нержавеющей стали

- корпус трапа (боковой/нижний слив)

- крепление с рамкой из пластика/нержавеющей стали

- сухая противозапаховая заслонка

- решётку можно заказать увеличенной толщины — см. комплектующие на стр. 71–72 оригинала

# Дождеприёмники (Rainwater Collectors)

Новая модель дождеприёмника, применяемого для отвода дождевой (поверхностной) воды в канализацию после подключения круглого или квадратного водосточного жёлоба.

Корпус дождеприёмника усилен рёбрами жёсткости, что обеспечивает лучшую устойчивость и прочность изделия в грунте.

Содержит сухую противозапаховую заслонку, предотвращающую обратный запах из канализационной трубы. Новая система откидной крышки упрощена и обеспечивает удобный доступ к съёмной корзине, задерживающей мусор. Дождеприёмники выпускаются в чёрном или сером цвете.

Размеры нижнего слива — DN 110 и 125, бокового — DN 110.

## Ключевые характеристики

- УФ-стабилизация

- нагрузочная способность K3 (300 кг)

- противозапаховая заслонка

- чёрный/серый цвет корпуса

- исполнения с нижним/боковым сливом

- размеры DN110, 125 и 110/125

- корзина с ручкой для сбора мусора

- новые усиленные рёбра жёсткости корпуса

- новая система открывания крышки

- фиксатор трубы

- возможность заказа крышки с квадратным отверстием

- возможность заказа корзины из нержавеющей стали (защита от грызунов)

Изделие предназначено для отвода дождевой (поверхностной) воды в канализацию вне зданий, с возможностью подключения водосточных труб. Содержит сухую противозапаховую заслонку, предотвращающую обратный запах из канализационной линии. Выпускается с выпуском DN110; эксцентрические переходные кольца водосточной трубы — в стандартном исполнении.

# Уличные трапы (Street Drains)

Изделия с сухой противозапаховой заслонкой предназначены прежде всего для наружного монтажа. Уличные трапы с противозапаховым гидрозатвором применяются в основном внутри зданий. Версия трапа с поплавком NEPTUNE предназначена прежде всего там, где требуется предотвратить проникновение запахов из канализации в помещение.

## Ключевые характеристики

- нагрузочная способность K3 (300 кг)

- нагрузочная способность L15 (1500 кг)

- нагрузочная способность B125 (12500 кг)

- УФ-стабилизация

- водостойкость при температуре до 90 °C

- соответствие EN 1253

- соответствие EN 124

- возможность подключения гидроизоляционной плёнки

Материалы: полипропилен (PP) и полистирол (PS), нержавеющая сталь DIN 1.4301, чугун DIN 1691. Нагрузочная способность K3 — 300 кг и L15 — 1500 кг.

Далее в оригинале следуют таблицы модификаций по диаметру выпуска (D50, D75, D110, D110–250, D160) и материалу решётки (пластик/нержавеющая сталь/чугун) — артикулы и размеры не переводятся, полностью соответствуют уже переведённым карточкам серий на сайте.

# Кровельные воронки (Roof Drains)

## Гравитационные воронки VORTEX SVG D75/D110/D125

Гравитационные кровельные воронки предназначены для отвода дождевой воды с плоских кровель, соответствуют EN 1253. Верхняя корзина-фильтр предотвращает попадание мусора. Для исполнений Vortex SVG 004, 005 и 006 в комплект входит саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 10 Вт для защиты входного отверстия от обледенения.

- Пропускная способность (D75): 355 л/мин

- Пропускная способность (D110): 395 л/мин

- Пропускная способность (D125): 550 л/мин

Конструктивные элементы: входная корзина-фильтр, фланец из нержавеющей стали, корпус воронки, нагревательный кабель 10 Вт, держатель нагревательного кабеля.

## Вакуумные (сифонные) воронки HYDROMAX D75

Сифонные кровельные воронки разработаны специально для эффективного отвода дождевой воды с плоских кровель, соответствуют EN 1253. Воронка Hydromax изготовлена из HDPE с УФ-стабилизацией, в комплект входит фланец из нержавеющей стали, винты и гайки по DIN 1.4301. Для исполнения Hydromax SV 002 в комплект входит саморегулирующийся нагревательный кабель мощностью 10 Вт для защиты входного отверстия от обледенения. Для битумной кровли можно заказать сегмент из нержавеющей стали 600 × 600 мм.

- Пропускная способность: до 1200 л/мин

Принцип работы: при слабом дожде или мороси сифонная система водоотвода работает аналогично гравитационной. При сильном ливне малый диаметр воронки быстро заполняется водой, создавая заполненную водой сеть трубопровода. В вертикальном стояке вода быстро опускается вниз — подобно поршню в цилиндре двигателя, — в результате чего в трубопроводе создаётся разрежение (эффект сифона).

Воронки HYDROMAX — основной элемент сифонных систем кровельного водостока. Такая воронка содержит специальный клапан, препятствующий попаданию воздуха, что обеспечивает равномерный поток воды внутри трубопровода.

Конструктивные элементы: гайки из нержавеющей стали, индуктор сифона, фланец из нержавеющей стали, нижняя входная часть, нагревательный кабель 10 Вт, держатель нагревательного кабеля.

# Желоба из нержавеющей стали — серия COVE

Обеспечивает быстрый и надёжный отвод даже экстремальных осадков в чувствительных зонах — у дверных проёмов, на террасах и балконах.

Изготовлен из нержавеющей стали DIN 1.4301 (AISI 304), подходит для архитектурно сложных объектов и безбарьерных конструкций.

Возможность подключения бокового поворотного сифона 360° Aquarius D50, нижнего подключения D110 или поворотного регулируемого по высоте сифона D50.

## Ключевые характеристики

- защищает внутренние помещения от влаги при пониженном пороге

- надёжная защита дома от нежелательного проникновения воды

- герметичное соединение отдельных элементов

- монтажная высота 50 мм

- решётка из нержавеющей стали 1,5 мм

- нагрузочная способность K3, 300 кг

- вариативность системы (модульность)

# Примечание к переводу

Каталоги «KATALOG VPUSTI 2021 RUS PRINT.pdf» (трапы для пола, дождеприёмники, кровельные воронки) и «MCH KATALOG LINEARNI ZLABY 2021 RUS PRINT.pdf» (линейные желоба) уже полностью на русском языке — перевод не требовался.

В настоящем документе переведены вступление, содержание, легенда обозначений и описательные разделы 80-страничного англоязычного каталога «MCH street, floor, roof drains 6-2022.pdf». Подробные таблицы артикулов с размерами по каждой серии внутри этого каталога дублируют информацию, уже переведённую и оформленную в 7 отдельных карточках серий каталога сайта (/catalog/...), поэтому построчно не воспроизводились — при необходимости могу подготовить их отдельно.